Műszaki leírás

A Biodóm zuhanásvédelem-rögzítési rendszerelemeinek beszerzéséhez

A Biodómban a növényzet elhelyezésére szolgáló, magasban épített betonmedencék biztonságos megközelítését, az azokban végzett karbantartási és növényápolási feladatok biztonságos ellátását megfelelő zuhanásvédelmi rendszer kiépítésével lehet megoldani, jelen műszaki leírás az ezen rendszerek kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez szükséges információkat foglalja magában.

A rendszer kiépítése a teljes kiépítését jelenti, a kiépítéshez szükséges kötő és rögzítő elemekkel, szállítással, valamint üzembehelyezéssel, kettő darab futókocsival.

A kiépítendő rendszer az alábbi sorszámú növényvályúkhoz (betonmedencékhez) kapcsolódik: 6., 7., 16., 62., 63., 89., 90., 122. és 122/a., 124., 127., 130., 133., 137., 138., 239., 268.

A kötő és rögzítő elemek anyaga minimum AISI 316 minőségű rozsdamentes acél, vagy tűzihorganyzott felületkezelésű acél kell, hogy legyen.

A kiépült rendszernek meg kell felelnie az MSZ EN 795:2012 Type A vagy Type C szabványnak, a CEN/TS16415:2013 ajánlásnak, valamint a következő jogszabályoknak, rendeleteknek:

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

- 4/2002 SzCsM-4/2002. (II. 20.) SzCsM–EüM együttes rendelet

A kiépítendő rendszer elemei:

A rögzítési pontok elemei: